GPS-klokke med alarmknapp og toveis tale

Watch 5

Kommunelogo

Funksjoner

Watch 5 er en GPS-klokke som kan lokalisere (fortelle hvor den er hen).

Produktet har følgende kjennetegn:

- Skjerm som viser tid, med mer.

- SOS-knapp (alarmknapp) - alarm utløses ved å holde alarmknappen inne minimum ett 1 sekund (standard).

- Toveis tale – Safemate-bærer og en mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (telefoni).

- Lokalisering – GPS og Wi-Fi posisjonerer hvor Watch 5 befinner seg (aktiveres etter samtykke med bærer).

Lading

Mobil- og lokaliseringsteknologi krever mye strøm, det er derfor viktig å etablere gode laderutiner.

Watch 5 lades med medfølgende bordlader m/Blåtann eller magnetisk ladekabel.

Når klokken er helt utladet, tar det ca. 2 timer å lade den opp til 100% igjen.

Fulladet batteri varer inntil 3 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstillinger. Automatisk lokalisering skrudd på, reduserer batterilevetiden og fører til at praktisk batteritid er 1 døgn.

Omsorgspersoner og/eller pårørende kan settes opp til å motta SMS-varsel når den klokken har lavt batteri og kan bistå/minne bæreren om å lade.

Skjermsymboler

Øverst er det stolper som angir GSM dekningsforhold (1-4).

Rett ved markeringen for tallet 7, så er det en sirkel som er farget grønn eller rød.

Tilkoblet Safemate server

Ikke tilkoblet Safemate server

Rett over tallet 6 er det indikator som viser batterinivå.

Skru av og på Watch 5

For å skru av klokken, trykk og hold inne den øverste knappen merket blått til du ser Safemate logo.

Hold inne øverste knapp i tre sekunder for å skru en avslått Watch 5 på.

Vanntetthet

Watch 5 er vanntett etter IP67.

Hvordan lokaliserer Watch 5?

Der Watch 5 ikke kan motta GPS-signaler, vil Wi-Fi-nettverk normalt kunne brukes til å lokalisere. Wi-Fi brukes kun til lokalisering, ikke som kommunikasjonskanal.

Unntaksvis kan GSM-master brukes til å fastslå en omtrentlig posisjon.

Hvem kan se hvor Watch 5 er?

Klokken sender posisjonen iht. oppsatt lokaliseringsintervall, typisk hvert minutt. Kommunens ansatte har i utgangspunktet tilgang til å se posisjoner 14 dager tilbake i tid.

Kommunen kan fra sine systemer justere innstillingene knyttet til lokalisering slik at man bare kan lokalisere ved behov. Hvordan og hvor hyppig Safemate skal lokalisere avtales med kommunen.

Lokalisering på telefon

På bildet til venstre kan du se hvordan det ser ut for de som kan lokalisere Safemate på en smarttelefon.

- For spørsmål relatert til tjenesten, ta kontakt med XXXX kommune på XXXX eller e-post: XXXX

- For leverandørens e-læringsmateriale, sjekk ut kurset Safemate for pårørende, som du får adgang til ved å bruke QR-koden til høyre.

Lurer du på noe?

LES MER PÅ: https://www.xxxx.kommune.no/ <NB! MÅ ENDRES>